# Fujitsu iRMC 기반 BIOS/BMC 업데이트 자동화 — 참고 문서 (Execution 도메인 선행 조사)

작성 시각 : 2026-04-24 문서 유형 : 참고 노트 (Execution 스테이지 설계 시 재확인 용도). 본 문서는 특정 슬라이스의 CP1 plan 이 아니며, 향후 E 스테이지 진입 시 이 내용을 기반으로 별도의 실행 계획 docx 를 새로 작성한다.

## 1. 문서 작성 배경

A3 v3 BIOS 관리 슬라이스 CP3 까지 진행하던 중, ASUS .cap 단일 파일을 SINGLE_FILE 모드로 수용한 흐름에서 “그러면 Fujitsu 는?” 이라는 질문이 파생. Fujitsu PRIMERGY 계열 (대표 모델 RX1330 M6) 은 iRMC BMC 를 통한 원격 업데이트 방식이 표준이며, EFI Shell 기반 Gigabyte / AFU 기반 ASUS 와는 다른 축에 있다.

본 문서는 “이것이 우리 애플리케이션에서 자동화 가능한가?” 에 대한 답을 기록해 두기 위한 것이다. 결론 : 가능. 현 스택 구성요소 재사용만으로 충분하며, A3 v3 의 SINGLE_FILE 저장 모델과 자연스럽게 호환된다.

## 2. Fujitsu iRMC Redfish API — 업데이트 진입점

| 대상 | HTTP 메서드 / URI | 파일 포맷 |
| --- | --- | --- |
| BIOS | POST https://{iRMC-IP}/redfish/v1/Systems/0/Bios/Actions/Oem/FTSBios.BiosUpdate | .UPC |
| iRMC (BMC) | POST https://{iRMC-IP}/redfish/v1/Managers/iRMC/Actions/Oem/FTSManager.FWUpdate | .bin |

- Content-Type : multipart/form-data, 파트명 data, 파일 자체 첨부

- 인증 : HTTP Basic (iRMC 관리자 계정)

- 프로토콜 : iRMC S6 2.00+ 는 HTTPS 강제 (포트 443). 그 이전 펌웨어는 HTTP 병행 가능하나 보안상 비권장

- 진행 추적 : 업로드 응답 헤더의 task 번호 → GET /redfish/v1/TaskService/Tasks/{taskId} 폴링

- 레거시 대안 : 구형 iRMC 에서 POST /biosupdate, POST /irmcupdate 도 가능. 마이그레이션 계획 시 최신 펌웨어만 가정하는 편이 깔끔

## 3. 현재 스택 호환성

현 애플리케이션에 이미 있는 구성요소들로 구현 가능 — 신규 인프라 도입 필요 없음.

| 구성요소 | 활용 방식 |
| --- | --- |
| global/config/RestClientConfig (S1 도입) | iRMC Redfish REST 호출용 HTTP 클라이언트 — 이미 Spring RestClient 빈으로 등록됨 |
| BackgroundJobService (S1) | 업로드 → TaskService 폴링 → 완료 보고의 전 과정을 navbar 알림 센터로 통합 노출. 새 JobType.IRMC_FIRMWARE_UPDATE 추가 한 줄만으로 흡수 |
| A3 v3 SINGLE_FILE 업로드 모드 | Fujitsu .UPC 를 ASUS .cap 과 동일한 저장 모델로 수용. 엔티티·스키마 변경 불요 |
| BoardBIOS.entrypointRelativePath | .UPC 파일명을 그대로 보관. 실행 단계에서 “iRMC 에 플래시할 페이로드” 의 의미로 해석 |
| A4 BMC 의 동일 모델 | iRMC .bin 펌웨어도 같은 SINGLE_FILE 저장 모델. A4 v1 설계에 Gigabyte·ASUS 패턴 그대로 적용 가능 |

## 4. Execution 스테이지에서 추가될 것

Fujitsu 전용 실행 전략 구현 시 새로 만들어야 하는 것들 :

### 4.1 도메인

- execution/strategy/FujitsuIrmcStrategy implements ProvisioningStrategy

- Redfish Task 폴링 로직 (보통 BIOS 업데이트는 수 분~수십 분 소요)

### 4.2 Server 엔티티 (U2) 확장

현재 계획상 Server 엔티티에 ipmiIp, ipmiUser, ipmiPassword 가 있으므로 : - iRMC = IPMI의 Fujitsu 구현체이므로 기존 필드 재사용 가능 - 단, iRMC 접속이 HTTPS 고정이라는 속성상 “management-url” 또는 “redfish-base-url” 필드 추가 검토

### 4.3 TLS 처리

- iRMC 는 기본 self-signed 인증서 — 개발/사내망에서는 RestClient 에 trust-all 옵션 명시적 설정

- 프로덕션은 iRMC 에 정식 CA 인증서 배포 권장. 관리자 설정 페이지 신설 후보

### 4.4 자격 증명 저장

- CLAUDE.md §“보안 고려” 원칙에 따라 iRMC 관리자 비밀번호는 DB 에 암호화 저장

- 현재 계획상 Server.ipmiPassword 도 같은 정책 — 동일 암호화 기반 재사용

### 4.5 BackgroundJob 연계 의사코드

jobId = backgroundJobService.register(JobType.IRMC_FIRMWARE_UPDATE, title, subtitle);
CompletableFuture.runAsync(() -> {
    restClient.post()
        .uri(iRMCBaseUrl + "/redfish/v1/Systems/0/Bios/Actions/Oem/FTSBios.BiosUpdate")
        .basicAuth(user, password)
        .contentType(MULTIPART_FORM_DATA)
        .body(multipart("data", fileResource))
        .exchange((req, resp) -> {
            taskId = extractTaskId(resp.getHeaders());
            return taskId;
        });
    while (true) {
        status = restClient.get()
            .uri(iRMCBaseUrl + "/redfish/v1/TaskService/Tasks/" + taskId)
            .retrieve().body(TaskStatus.class);
        backgroundJobService.report(jobId, status.percent(), status.message());
        if (status.isTerminal()) break;
        Thread.sleep(pollInterval);
    }
    backgroundJobService.complete(jobId);
}, asyncExecutor);

## 5. A3 → A4 페이지 경계에 미치는 영향

Fujitsu 의 경우 BIOS·BMC 모두 같은 iRMC 엔드포인트에 같은 방식 (multipart POST) 으로 올린다. 따라서 현재 계획된 A3 BIOS / A4 BMC 2 페이지 분리가 Fujitsu 관점에서는 “같은 파일 1개 + 대상 선택(BIOS/BMC)” 구조로 단일화하는 편이 자연스럽다.

- 결정 미룸 : A3 v3 완료 · A4 BMC 설계 진입 시 재평가

- 중간 타협안 : A3 / A4 각각 유지하되 Execution 단계 Strategy 가 vendor·target 조합을 인식해 라우팅

- 급진 대안 : A3·A4 를 “보드 펌웨어” 단일 페이지로 통합. 파일 1개 업로드 후 대상 타입(BIOS/BMC) 드롭다운 선택

## 6. 벤더별 실행 방식 비교 (정리)

| 벤더 | 파일 저장 방식 (A3 수용) | 실행 방식 (E 단계) |
| --- | --- | --- |
| Gigabyte | FOLDER / ZIP 번들. 진입점 .nsh | 물리 서버가 PXE/iPXE 부팅 → 트리 마운트 → EFI Shell 에서 f.nsh 실행 |
| ASUS | SINGLE_FILE (.cap/.CAP) | AFU 유틸리티 (AfuDos.exe/AfuEfix64.efi) 로 플래시. Gigabyte 와 유사한 EFI 기반 |
| Fujitsu | SINGLE_FILE (.UPC 또는 .bin) | BMC (iRMC) 원격 HTTPS POST. 물리 서버 부팅 무관. Redfish Task 폴링으로 진행 추적 |

“파일 저장” 관점에서는 A3 v3 의 세 모드로 전부 수용 가능. “실행” 관점에서는 Fujitsu 가 가장 다른 축에 있음.

## 7. 주요 위험·주의사항

- iRMC 펌웨어 버전 의존 — S6 2.00+ 만 HTTPS 강제. S4/S5 혼용 환경에서는 분기 필요

- 자격 증명 누출 위험 — iRMC 관리자 계정이 탈취되면 원격 BIOS 조작 가능. 저장·전송 전반에 걸친 보호 필수

- 업데이트 중 서버 전원 — BIOS 플래시는 재부팅 수반. 타이밍 오류 시 브릭 위험. 실행 도메인에서 “유지보수 모드” 상태 게이트 필요

- 롤백 지원 여부 — iRMC 는 기본적으로 이전 펌웨어 백업 후 업데이트. Redfish 에서 롤백 호출 가능하지만 모델별 편차. 지원 모델 매트릭스 작성 필요

- Fujitsu 외 BMC 벤더 (Dell iDRAC / HPE iLO / Supermicro) — 현재 스코프엔 없으나 동일 Redfish 표준 기반이라 Strategy 패턴으로 확장 용이

## 8. 외부 참조 자료

- Fujitsu iRMC Redfish Examples — Masa’s blog (2018) — 구체적 curl 예시

- Fujitsu PRIMERGY Remote BIOS/iRMC Update — Masa’s blog (2016) — 레거시 HTTP 엔드포인트

- ServerView Suite iRMC S6 User Guide

- fujitsu/iRMCtools GitHub — 공식 Python 예제 (접근 시 404 있음, 미러 확인 필요)

- OpenBMC Firmware Update over Redfish 표준 — 업계 표준 참고

- Ironic iRMC 드라이버 (OpenStack) — OpenStack 커뮤니티의 iRMC 자동화 구현 사례

## 9. 후속 진행 조건

본 문서는 E 스테이지 진입 시점에 재개한다. 재개 시 수행할 것 :

- A3 · A4 · A5 완료 + Gate G5 통과 확인

- U2 Server 엔티티의 IPMI/iRMC 자격 증명 필드 실재성 확인 (Stage 2 완료)

- 당시의 최신 iRMC 펌웨어 버전 · Redfish 스펙 변경사항 재조사

- 사내 실제 RX1330 M6 샘플 장비에서 curl 단건 테스트 수행 후 Redfish 응답 포맷 고정

- 이 문서를 바탕으로 별도 실행 계획 docx plan/YY-mm-DD_HH:MM:SS_EXEC_fujitsu_plan.docx 작성하여 CP1 승인 절차 진입